К

Учреждение образования «Ивацевичский государственный профессиональный  лицей сельскохозяйственного производства»

Электромагнетизм

Учебное пособие

IPPRV

Составитель:

Осипик Б.М.

Ивацевичи 2020

УУ

Аннотация

Учебное пособие для учащихся, обучающихся по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», содержит материал для изучения раздела «Электромагнетизм». В пособии содержатся также тесты   контроля знаний учащихся.

Данное пособие может применяться в работе преподавателей специальных учебных предметов и мастеров производственного обучения квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Содержание

1.   Введение

2.  Постоянные магниты

3.   Магнитное поле и его основные параметры

4.    Электромагнитная индукция

5.     Применение электромагнитной индукции

6.     Правило Ленца

7.      Самоиндукция

8.      Взаимоиндукция

9.      Вихревые токи

10.    Применение вихревых токов

11.    Вопросы самоконтроля

12.    Тестовые задания

Введение

Открытие электромагнетизма В XVIII в. электричество и магнетизм считались хотя и похожими, но все же имеющими различную природу явлениями. Правда, были известны некоторые факты, указывающие на существование как будто бы связи между магнетизмом и электричеством, например намагничение железных предметов в результате ударов молнии. Больше того, Франклину удалось как будто бы намагнитить кусок железа с помощью разряда лейденской банки. Все-таки известные факты не позволяли уверенно утверждать, что между электрическими и магнитными явлениями существует связь. Такую связь впервые обнаружил датский физик Ханс Кристиан Эрстед (1777 - 1851) в 1820 г. Он открыл действие электрического тока на магнитную стрелку. Интересна история этого открытия. Идею о связи между электрическими и магнитными явлениями Эрстед высказал еще в первом десятилетии XIX в. Он полагал, что в явлениях природы, несмотря на все их многообразие, имеется единство, что все они связаны между собой. Руководствуясь этой идеей, он поставил перед собой задачу выяснить на опыте, в чем эта связь проявляется. Эрстед открыл, что если над проводником, направленным вдоль земного меридиана, поместить магнитную стрелку, которая показывает на север, и по проводнику пропустить электрический ток, то стрелка отклоняется на некоторый угол. После того как Эрстед опубликовал свое открытие, многие физики занялись исследованием этого нового явления. Французские ученые Био и Савар постарались установить закон действия тока на магнитную стрелку, т. е. определить, как и от чего зависит сила, действующая на магнитную стрелку, когда она помещена около электрического тока. Они установили, что сила, действующая на магнитный полюс (на конец длинного магнита) со стороны прямолинейного проводника с током, направлена перпендикулярно к кратчайшему расстоянию от полюса до проводника и модуль ее обратно пропорционален этому расстоянию. Познакомившись с работой Био и Савара, Лаплас заметил, что для расчета «магнитной» силы, т. е., говоря современным языком, напряженности магнитного поля, полезно рассматривать действие очень малых отрезков проводника с током на магнитный полюс.

Новый важнейший шаг в исследовании электромагнетизма был сделан французским ученым Андре Мари Ампером (1775 - 1836) в 1820г. Раздумывая над открытием Эрстеда, Ампер пришел к совершенно новым идеям. Он предположил, что магнитные явления вызываются взаимодействием электрических токов. Каждый магнит представляет собой систему замкнутых электрических токов, плоскости которых перпендикулярны оси магнита. Взаимодействие магнитов, их притяжение и отталкивание объясняются притяжением и отталкиванием, существующими между токами. 3емной магнетизм также обусловлен электрическими токами, которые протекают в земном шаре. Эта гипотеза требовала, конечно, опытного подтверждения. И Ампер проделал целую серию опытов для ее обоснования. Первые опыты Ампера заключались в обнаружении сил, действующих между проводниками, по которым течет электрический ток. Опыты показали, что два прямолинейных проводника с током, расположенные параллельно друг другу, притягиваются, если токи в них имеют одинаковое направление, и отталкиваются, если направление токов противоположно. Ампер показал также, что виток с током и спиралевидный проводник с током (соленоид) ведут себя как магниты. Два таких проводника притягиваются и отталкиваются подобно двум магнитным стрелкам. Свои первые сообщения о результатах опытов Ампер сделал на заседаниях Парижской академии наук осенью 1820 г. После этого он занялся разработкой теории взаимодействия проводников, по которым течет электрический ток. Ампер решил в основу теории взаимодействия токов положить закон взаимодействия между элементами токов. Нужно отметить, что Ампер говорил уже не просто о взаимодействии элементов проводников, как Био и Савар, а о взаимодействии элементов токов, так как к тому времени уже возникло понятие силы тока. И это понятие ввел сам Ампер. Следуя взглядам того времени о подобии элементарных сил силам тяготения, Ампер предположил, что сила взаимодействии между элементами двух токов будет зависеть от расстояния между ними и должна быть направлена по прямой, соединяющей эти два элемента. Проведя большое число опытов по определению взаимодействия токов в проводниках различной формы и по-разному расположенных друг относительно друга, Ампер, в конце концов, определил искомую силу. Подобно силе тяготения она оказалась обратно пропорциональной квадрату расстоянии между элементами электрических токов. Но в отличие от силы тяготения ее значение зависело еще и от относительной ориентации элементов токов. Формулу, которую получил Ампер, я приводить не буду. Она оказалась неверной, потому что он заранее предположил, что сила взаимодействия между элементами токов должна быть направлена по прямой, соединяющей эти элементы. На самом же деле эта сила направлена под углом к этой прямой. Однако вследствие того, что Ампер проводил опыты с замкнутыми постоянными токами, он получал при расчетах по своей формуле правильные результаты. Оказывается, что для замкнутых проводников формула Ампера приводит к тем же результатам, что и исправленная впоследствии формула, выражающая силу взаимодействия между элементами токов, которая по-прежнему носит название закона Ампера.

Постоянные магниты

Что такое постоянный магнит

Ферромагнитное изделие, способное сохранять значительную остаточную намагниченность после снятия внешнего магнитного поля, называется постоянным магнитом.

Постоянные магниты изготавливают из различных металлов, таких как: кобальт, железо, никель, сплавы редкоземельных металлов (для неодимовых магнитов), а также из естественных минералов типа магнетитов.

Сфера применения постоянных магнитов сегодня очень широка, однако назначение их принципиально везде одно и то же — как источник постоянного магнитного поля без подвода электроэнергии. Таким образом, магнит — это тело, обладающее своим собственным магнитным полем.

Само же слово «магнит» происходит от греческого словосочетания, которое переводится как «камень из Магнесии», по названию азиатского города, где были в древности открыты залежи магнетита — магнитного железняка. С физической точки зрения элементарным магнитом является электрон, а магнитные свойства магнитов вообще обуславливаются магнитными моментами электронов, входящих в состав намагниченного материала.

В зависимости от назначения магнитов им придается различная форма. Часто постоянным магнитам придается форма подковы (т. н. "подковообразные" магниты). После того как материалу придана форма, он должен быть намагничен, т. е. помещен во внешнее магнитное поле.

Обычно для намагничивания применяется магнитное поле катушки, по которой протекает электрический ток. В результате сильного нагревания, толчков постоянные магниты. могут частично или полностью потерять свои магнитные свойства (размагнититься).

Характеристики размагничивающего участка петли магнитного гистерезиса материала, из которого изготовлен постоянный магнит, определяют свойства того или иного постоянного магнита: чем выше коэрцитивная сила Нс, и чем выше остаточная магнитная индукция Вr – тем сильнее и стабильнее магнит.

Коэрцитивная сила (буквально в переводе с латинского - «удерживающая сила») — сила, препятствующая изменению магнитной поляризации ферромагнетиков.

Пока ферромагнетик не поляризован, т. е. элементарные токи не ориентированы, коэрцитивная сила препятствует ориентировке элементарных токов. Но когда ферромагнетик уже поляризован, она удерживает элементарные токи в ориентированном положении и после того, как внешнее намагничивающее поле устранено.

Этим объясняется остаточный магнетизм, который наблюдается у многих ферромагнетиков. Чем больше коэрцитивная сила, тем сильнее выражено явление остаточного магнетизма.

Итак, коэрцитивная сила — это значение напряжённости магнитного поля, необходимого для полного размагничивания ферро- или ферримагнитного вещества. Таким образом, чем большей коэрцитивной силой обладает конкретный магнит, тем он устойчивее к размагничивающим факторам.

Единица измерения коэрцитивной силы в системе СИ — Ампер/метр. А магнитная индукция, как известно, - это векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля. Характерное значение остаточной магнитной индукции постоянных магнитов — порядка 1 Тесла.

Магнитный гистерезис — наличие последствия поляризации магнетиков приводит к тому, что намагничивание и размагничивание магнитного материала происходят неодинаково, т. к. намагничивание материала все время немного отстает от намагничивающего поля.

При этом часть энергии, затраченной на намагничивание тела, при размагничивании не возвращается обратно, а превращается в тепло. Поэтому многократное перемагничивание материала связано с заметными потерями энергии и иногда может вызвать сильное нагревание намагничиваемого тела.

Чем сильнее выражен гистерезис в материале, тем больше потери в нем при перемагничивании.

Виды и свойства постоянных магнитов

Ферритовые

Ферритовые магниты хоть и отличаются хрупкостью, но обладают хорошей коррозийной стойкостью, что при невысокой цене делает их наиболее распространенными. Такие магниты изготавливают из сплава оксида железа с ферритом бария или стронция. Данный состав позволяет материалу сохранять свои магнитные свойства в широком температурном диапазоне — от -30°C до +270°C.

Магнитные изделия в форме ферритовых колец, брусков и подков широко используются как в промышленности, так и в быту, в технике и электронике. Их используют в акустических системах, в генераторах, в двигателях постоянного тока. В автомобилестроении ферритовые магниты устанавливают в стартеры, в стеклоподъемники, в системы охлаждения и в вентиляторы.

Ферритовые магниты отличаются коэрцитивной силой порядка 200 кА/м и остаточной магнитной индукцией порядка 0,4 Тесла. В среднем, ферритовый магнит может прослужить от 10 до 30 лет.

Альнико (алюминий-никель-кобальт)

Постоянные магниты на основе сплава из алюминия, никеля и кобальта отличаются непревзойденной температурной устойчивостью и стабильностью: они способны сохранять свои магнитные свойства при температурах до +550°C, хотя коэрцитивная сила, характерная для них, относительно мала. Под действием относительно небольшого магнитного поля, такие магниты потеряют исходные магнитные свойства.

Посудите сами: типичная коэрцитивная сила порядка 50 кА/м при остаточной намагниченности порядка 0,7 Тесла. Однако несмотря на эту особенность, магниты альнико незаменимы для некоторых научных исследований.

Типичное содержание компонентов в сплавах альнико с высокими магнитными свойствами изменяется в следующих пределах: алюминий - от 7 до 10%, никель - от 12 до 15%, кобальт - от 18 до 40%, и от 3 до 4% меди.

Чем больше кобальта, тем выше индукция насыщения и магнитная энергия сплава. Добавки в виде от 2 до 8% титана и всего 1% ниобия способствуют получению большей коэрцитивной силы — до 145 кА/м. Добавка от 0,5 до 1% кремния обеспечивает изотропию магнитных свойств.

Самариевые

Если нужна исключительная устойчивость к коррозии, окислению и температуре до +350°C, то используется магнитный сплав самария с кобальтом.

По стоимости самарий-кобальтовые магниты дороже неодимовых за счёт более дефицитного и дорогого металла — кобальта. Тем не менее, именно их целесообразно применять в случае необходимости иметь минимальные размеры и вес конечных изделий.

Наиболее целесообразно это в космических аппаратах, авиационной и компьютерной технике, миниатюрных электродвигателях и магнитных муфтах, в носимых приборах и устройствах (часах, наушниках, мобильных телефонах и т.д.)

Благодаря особой коррозийной стойкости, именно самариевые магниты применяются в стратегических разработках и военных приложениях. Электродвигатели, генераторы, подъемные системы, мототехника – сильный магнит из сплава самария-кобальта идеально подходит для агрессивных сред и сложных условий эксплуатации. Коэрцитивная сила порядка 700 кА/м при остаточной магнитной индукции порядка 1 Тесла.

Неодимовые

Неодимовые магниты на сегодняшний день очень востребованы и представляются наиболее перспективными. Сплав неодим-железо-бор позволяет создавать супермагниты для различных сфер, начиная с защелок и игрушек, заканчивая электрогенераторами и мощными подъемными машинами.

Высокая коэрцитивная сила порядка 1000 кА/м и остаточная намагниченность порядка 1,1 Тесла, позволяют магниту сохраняться на протяжении многих лет, за 10 лет неодимовый магнит теряет лишь 1% своей намагниченности, если температура его в условиях эксплуатации не превышает +80°C (для некоторых марок до +200°C). Таким образом, лишь два недостатка есть у неодимовых магнитов — хрупкость и низкая рабочая температура.

Магнитопласты

Магнитный порошок вместе со связующим компонентом образует мягкий, гибкий и легкий магнит. Связующие компоненты, такие как винил, каучук, пластик или акрил позволяют получать магниты различных форм и размеров.

Магнитная сила, конечно, уступает чистому магнитному материалу, но иногда такие решения необходимы для достижения определенных необычных для магнитов целей: в производстве рекламной продукции, при изготовлении съемных наклеек на авто, а также в изготовлении различных канцелярских и сувенирных товаров.

Взаимодействие магнитов

Одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные полюса притягиваются. Взаимодействие магнитов объясняется тем, что любой магнит имеет магнитное поле, и эти магнитные поля взаимодействуют между собой. В чем, например, причина намагничивания железа?

Согласно гипотезе французского ученого Ампера, внутри вещества существуют элементарные электрические токи (токи Ампера), которые образуются вследствие движения электронов вокруг ядер атомов и вокруг собственной оси.

При движении электронов возникают элементарные магнитные поля. И если кусок железа внести во внешнее магнитное поле, то все элементарные магнитные поля в этом железе ориентируются одинаково во внешнем магнитном поле, образуя собственное магнитное поле куска железа. Так, если приложенное внешнее магнитное поле было достаточно сильным, то после его отключения кусок железа станет постоянным магнитом.

Магнитное поле тока и его основные параметры

Под термином "магнитное поле" принято подразумевать определенное энергетическое пространство, в котором проявляются силы магнитного взаимодействия. Они влияют на: - отдельные вещества: ферримагнетики (металлы — преимущественно чугуны, железо и сплавы из них) и их класс ферритов вне зависимости от состояния; - движущиеся заряды электричества. Физические тела, обладающие суммарным магнитным моментом электронов или других частиц, называют постоянными магнитами. Их взаимодействие представлено на картинке силовыми магнитными линиями. Они образовались после поднесения постоянного магнита к обратной стороне картонного листа с ровным слоем железных опилок. Картинка демонстрирует четкую маркировку северного (N) и южного (S) полюсов с направлением силовых линий относительно их ориентации: выход из северного полюса и вход в южный. Как создается магнитное поле Источниками магнитного поля являются: - постоянные магниты; - подвижные заряды; - изменяющееся во времени электрическое поле. С действием постоянных магнитов знаком каждый ребенок детсадовского возраста. Ведь ему уже приходилось лепить на холодильник картинки-магнитики, извлекаемые из упаковок с всякими лакомствами. Проводник с током в магнитном поле. Находящиеся в движении электрические заряды обычно обладают значительно большей энергией магнитного поля, чем постоянные магниты. Его тоже обозначают силовыми линиями. Разберем правила их начертания для прямолинейного проводника с током I. Магнитная силовая линия проводится в плоскости, перпендикулярной движению тока так, чтобы в каждой ее точке сила, действующая на северный полюс магнитной стрелки, направлялась по касательной к этой линии. Таким образом создаются концентрические окружности вокруг движущегося заряда. Направление этих сил определяется известным правилом винта или буравчика с правосторонней навивкой резьбы. Правило буравчика Необходимо расположить буравчик соосно с вектором тока и вращать рукоятку так, чтобы поступательное движение буравчика совпадало с его направлением. Тогда ориентация силовых магнитных линий будет показана вращением рукоятки. В кольцевом проводнике вращательное движение рукоятки совпадает с направлением тока, а поступательное — указывает на ориентацию индукции. Магнитные силовые линии всегда выходят из северного полюса и входят в южный. Они продолжаются внутри магнита и никогда не бывают разомкнутыми. Правила взаимодействия магнитных полей Магнитные поля от разных источников складываются друг с другом, образуя результирующее поле. При этом магниты с разноименными полюсами (N - S) притягиваются друг к другу, а с одноименными (N – N, S - S) — отталкиваются. Силы взаимодействия между полюсами зависят от расстояния между ними. Чем ближе сдвинуты полюса, тем большее усилие возникает. Основные характеристики магнитного поля К ним относят: - вектор магнитной индукции (В); - магнитный поток (Ф); - потокосцепление (Ψ). Интенсивность или силу воздействия поля оценивают величиной вектора магнитной индукции. Она определяется значением силы «F», создаваемой проходящим током «I» по проводнику длиной «l». В=F/(I∙l) Единица измерения магнитной индукции в системе СИ — Тесла (в знак памяти об ученом физике, который исследовал эти явления и описал их математическими методами). В русской технической литературе она обозначается «Тл», а в международной документации принят символ «Т». 1 Тл — это индукция такого однородного магнитного потока, который воздействует с силой в 1 ньютон на каждый метр длины прямолинейного проводника, перпендикулярно расположенного направлению поля, когда по этому проводнику проходит ток 1 ампер. 1Тл=1∙Н/(А∙м) Направление вектора В определяется по правилу левой руки. Если расположить ладонь левой руки в магнитном поле так, чтобы силовые линии из северного полюса входили в ладонь под прямым углом, а четыре пальца расположить по направлению тока в проводнике, то оттопыренный большой палец укажет направление действия силы на этот проводник. В случае, когда проводник с электрическим током расположен не под прямым углом к магнитным силовым линиям, то сила, воздействующая на него, будет пропорциональна величине протекающего тока и составляющей части проекции длины проводника с током на плоскость, расположенную в перпендикулярном направлении. Сила, воздействующая на электрический ток, не зависит от материалов, из которых создан проводник и площади его сечения. Даже если этого проводника вообще не будет, а движущиеся заряды станут перемещаться в другой среде между магнитными полюсами, то эта сила никак не изменится. Если внутри магнитного поля во всех точках вектор В имеет одинаковое направление и величину, то такое поле считают равномерным. Любая среда, обладающая магнитными свойствами, оказывает влияние на значение вектора индукции В. Магнитные свойства веществ. По характеру магнитных свойств все вещества можно разделить на три группы: - Ферромагнитные – вещества, сильно притягивающиеся к магниту. К ним относятся железо, сталь, чугун, никель, кобальт, ниодим, некоторые редкоземельные металлы и сплавы. У этих веществ относительная магнитная проницаемость имеет величину от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч. Например, для кобальта-150, никеля-300, железа-до 500, пермаллоя (сплав железа с никелем)-до 100000. - Парамагнитные – вещества, слабо притягивающиеся к магниту. К ним относятся алюминий, магний, олово, платина, марганец, кислород, висмут и др. У этих веществ относительная магнитная проницаемость немногим больше единицы. Например, у воздуха – 1,0000031, платины-1,00036. - Диамагнитные – вещества, слабо отталкивающиеся от магнита. К ним относятся цинк, ртуть, свинец, медь, серебро, висмут, вода и др. У этих веществ относительная магнитная проницаемость немного меньше единицы. Например, у меди-0,999995, висмута-0,999824. Магнитный поток. Если рассматривать прохождение магнитной индукции через определенную площадь S, то ограниченная ее пределами индукция будет называться магнитным потоком. Когда площадь наклонена под каким-то углом α к направлению магнитной индукции, то магнитный поток уменьшается на величину косинуса угла наклона площади. Максимальное же его значение создается при перпендикулярном расположении площади к ее пронизывающей индукции. Ф=В·S Единицей измерения магнитного потока является 1 вебер, определяемый прохождением индукции в 1 теслу через площадь в 1 метр квадратный.

Электромагнитная индукция.

В настоящее время в основе многих устройств лежит явление электромагнитной индукции, например в двигателе или генераторе электрического тока, в трансформаторах, радиоприемниках и многих других устройствах.

Электромагнитная индукция − это явление возникновения тока в замкнутом проводнике при прохождении через него магнитного потока, изменяющегося со временем. То есть благодаря этому явлению мы можем преобразовывать механическую энергию в электрическую, и это замечательно. Ведь до открытия этого явления люди не знали о методах получения электрического тока кроме как от источников тока.

Явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем в 1831 году. Он опытным путем установил, что при изменении магнитного поля внутри замкнутого проводящего контура в нем возникает электрический ток, который назвали индукционным током. Воспроизведем пару классических опытов Фарадея.

- Если в соленоид (катушка индуктивности), который замкнут на гальванометр, вдвигать или выдвигать постоянный магнит, то в моменты его вдвигания или выдвигания мы видим отклонение стрелки гальванометра (возникает индукционный ток); при этом отклонения стрелки при вдвигании и выдвигании магнита имеют противоположные направления. Отклонение стрелки гальванометра тем больше, чем больше скорость движения магнита относительно катушки. При смене в опыте полюсов магнита направление отклонения стрелки также изменится. Для получения индукционного тока можно оставлять магнит неподвижным, тогда нужно относительно магнита перемещать соленоид.

- Если рядом расположить две катушки (например, на общем сердечнике или одну катушку внутри другой) и одну катушку через ключ соединить с источником тока, то при замыкании или размыкании ключа в цепи первой катушки во второй катушке появится индукционный ток. В моменты включения или выключения тока наблюдается отклонение стрелки гальванометра, а также в моменты его уменьшения или увеличения, а также при перемещении катушек друг относительно друга. Направления отклонений стрелки гальванометра также имеют противоположные направления при включении или выключении тока, его увеличении или уменьшении, приближении или удалении катушек.

Исследуя результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел к заключению, что индукционный ток возникает всегда, когда в опыте осуществляется изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции (магнитного потока). Например, при повороте в однородном магнитном поле замкнутого проводящего контура в нем также появляется индукционный ток − в этом случае индукция магнитного поля вблизи контура остается постоянной, а меняется только поток магнитной индукции сквозь контур.

В результате опыта было также установлено, что значение индукционного тока абсолютно не зависит от способа изменения потока магнитной индукции, а определяется лишь скоростью его изменения (также в опытах Фарадея доказывается, что отклонение стрелки гальванометра (сила тока) тем больше, чем больше скорость движения магнита, или скорость изменения силы тока, или скорость движения катушек).

Открытие явления электромагнитной индукции имело огромное значение, поскольку появилась возможность получения электрического тока с помощью магнитного поля. Этим открытие дало взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями, что в дальнейшем послужило толчком для разработки теории электромагнитного поля.

Применение явления электромагнитной индукции.

Радиовещание.

Переменное магнитное поле, возбуждаемое изменяющимся током, создаёт в окружающем пространстве электрическое поле, которое в свою очередь возбуждает магнитное поле, и т.д. Взаимно порождая друг друга, эти поля образуют единое переменное электромагнитное поле - электромагнитную волну. Возникнув в том месте, где есть провод с током, электромагнитное поле распространяется в пространстве со скоростью света -300000 км/с.

Магнитотерапия.

В спектре частот разные места занимают радиоволны, свет, рентгеновское излучение и другие электромагнитные излучения. Их обычно характеризуют непрерывно связанными между собой электрическими и магнитными полями.

Синхрофазотроны.

В настоящее время под магнитным полем понимают особую форму материи состоящую из заряженных частиц. В современной физике пучки заряженных частиц используют для проникновения в глубь атомов с целью их изучения. Сила, с которой действует магнитное поле на движущуюся заряженную частицу, называется силой Лоренца.

Расходомеры – счётчики.

Метод основан на применении закона Фарадея для проводника в магнитном поле: в потоке электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле наводится ЭДС, пропорциональная скорости потока, преобразуемая электронной частью в электрический аналоговый/цифровой сигнал.

Генератор постоянного тока.

В режиме генератора якорь машины вращается под действием внешнего момента. Между полюсами статора имеется постоянный магнитный поток, пронизывающий якорь. Проводники обмотки якоря движутся в магнитном поле и, следовательно, в них индуктируется ЭДС, направление которой можно определить по правилу "правой руки". При этом на одной щетке возникает положительный потенциал относительно второй. Если к зажимам генератора подключить нагрузку, то в ней пойдет ток.

Явление ЭМИ широко применяется и в трансформаторах. Рассмотрим это устройство подробнее в разделе трансформаторы.

Правило Ленца.

Пусть в магнитном поле, созданном постоянным магнитом, перемещается проводник. При этом в проводнике индуктируется ЭДС и течет ток, кото-    рый, согласно правилу правой руки направлен от нас. В тоже время известно, что на проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует электромагнитная сила F, её направление определяется правилом левой руки. Эта сила будет препятствовать движению проводника.

Направление индуктированной ЭДС всегда таково, что созданный ею ток противодействует причине, вызвавшей появление этой ЭДС.

Это положение было сформулировано в 1834 г. Русским академиком Э.Х.Ленцем и носит название правила Ленца.

Для случая с проводником правило Ленца можно сформулировать следующим образом: направление индуктированной ЭДС всегда таково, что индуктированный ток вызывает появление электромагнитной силы F, которая противодействует движению проводника. При этом при увеличении скорости перемещения проводника возрастает и сила противодействия, так как величина индуктированной ЭДС зависит от скорости перемещения.

Получение электроэнергии в генераторах основано на явлении электромагнитной индукции. Возникающий в обмотках генератора ток вызывает появление усилий, противодействующих вращению якоря генератора. Чем больше сила тока генератора, тем больше механической энергии необходимо затратить на его вращение. Именно поэтому для вращения генераторов устанавливают мощные паровые или гидравлические турбины, механическая энергия которых расходуется на преодоление противодействующей силы F и сообщения ротору генератора постоянной скорости.

Самоиндукция.

Изменяющийся по величине ток всегда создает изменяющееся магнитное поле, которое, в свою очередь, всегда индуктирует ЭДС. При всяком изменении тока в катушке (или вообще в проводнике) в ней самой индуктируется ЭДС самоиндукции.

Когда ЭДС в катушке индуктируется за счет изменения собственного магнитного потока, величина этой ЭДС зависит от скорости изменения тока. Чем больше скорость изменения тока, тем больше ЭДС самоиндукции.

Величина ЭДС самоиндукции зависит также от числа витков катушки, густоты их намотки и размеров катушки. Чем больше диаметр катушки, число ее витков и густота намотки, тем больше ЭДС самоиндукции. Эта зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения тока в катушке, числа ее витков и размеров имеет большое значение в электротехнике.

Направление ЭДС самоиндукции определяется по закону Ленца. ЭДС самоиндукции имеет всегда такое направление, при котором она препятствует изменению вызвавшего ее тока.

Иначе говоря, убывание тока в катушке влечет за собой появление ЭДС самоиндукции, направленной по направлению тока, т. е. препятствующей его убыванию. И, наоборот, при возрастании тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, направленная против тока, т. е. препятствующая его возрастанию.

Не следует забывать, что если ток в катушке не изменяется, то никакой ЭДС самоиндукции не возникает. Явление самоиндукции особенно резко проявляется в цепи, содержащей в себе катушку с железным сердечником, так как железо значительно увеличивает магнитный поток катушки, а следовательно, и величину ЭДС самоиндукции при его изменении.

Индуктивность

Итак, нам известно, что величина ЭДС самоиндукции в катушке, кроме скорости изменения тока в ней, зависит также от размеров катушки и числа ее витков.

Следовательно, различные по своей конструкции катушки при одной и той же скорости изменения тока способны индуктировать в себе различные по величине ЭДС самоиндукции.

Чтобы различать катушки между собой по их способности индуктировать в себе ЭДС самоиндукции, введено понятие индуктивности катушек, или коэффициента самоиндукции.

Индуктивность катушки есть величина, характеризующая свойство катушки индуктировать в себе ЭДС самоиндукции.

Индуктивность данной катушки есть величина постоянная, не зависящая как от силы проходящего по ней тока, так и от скорости его изменения.

Генри — это индуктивность такой катушки (или проводника), в которой при изменении силы тока на 1 ампер в 1 секунду возникает ЭДС самоиндукции в 1 вольт.

На практике иногда нужна катушка (или обмотка), не обладающая индуктивностью. В этом случае провод наматывают на катушку, предварительно сложив его вдвойне. Такой способ намотки называется бифилярным.

Взаимоиндукция.

Итак, мы знаем, что ЭДС индукции в катушке можно вызвать и не перемещая в ней электромагнит, а изменяя лишь ток в его обмотке. Но что чтобы вызвать ЭДС индукции в одной катушке за счет изменения тока в другой, совершенно не обязательно вставлять одну из них внутрь другой, а можно расположить их рядом

И в этом случае при изменении тока в одной катушке возникающий переменный магнитный поток будет пронизывать (пересекать) витки другой катушки и вызовет в ней ЭДС.

Взаимоиндукция дает возможность связывать между собой посредством магнитного поля различные электрические цепи. Такую связь принято называть индуктивной связью.

Величина ЭДС взаимоиндукции зависит прежде всего от того, с какой скоростью изменяется ток в первой катушке. Чем быстрее изменяется в ней ток, тем создается большая ЭДС взаимоиндукции.

Кроме того, величина ЭДС взаимоиндукции зависит от величины индуктивности обеих катушек и от их взаимного расположения, а также от магнитной проницаемости окружающей среды.

Следовательно, различные по своей индуктивности и взаимному расположению катушки и в различной среде способны вызывать одна в другой различные по величине ЭДС взаимоиндукции.

Чтобы иметь возможность различать между собой различные пары катушек по их способности взаимно индуктировать ЭДС, введено понятие о взаимоиндуктивности или коэффициенте взаимоиндукции.

Обозначается взаимоиндуктивность буквой М. Единицей ее измерения, так же как и индуктивности, служит генри.

Генри — это такая взаимоиндуктивность двух катушек, при которой изменение тока в одной катушке на 1 ампер в 1 секунду вызывает в другой катушке ЭДС взаимоиндукции, равную 1 вольту.

На величину ЭДС взаимоиндукции влияет магнитная проницаемость окружающей среды. Чем больше магнитная проницаемость среды, по которой замыкается переменный магнитный поток, связывающий катушки, тем сильнее индуктивная связь катушек и больше величина ЭДС взаимоиндукции.

На явлении взаимоиндукции основана работа такого важного электротехнического устройства, как трансформатор.

Вихревые токи

Вихревые токи или токи Фуко́ (в честь Ж. Б. Л. Фуко) — вихревые индукционные токи, возникающие в проводниках при изменении пронизывающего их магнитного поля.

Впервые вихревые токи были обнаружены французским учёным Д. Ф. Араго (1786—1853) в 1824 г. в медном диске, расположенном на оси под вращающейся магнитной стрелкой. За счёт вихревых токов диск приходил во вращение. Это явление, названное явлением Араго, было объяснено несколько лет спустя M. Фарадеем с позиций открытого им закона электромагнитной индукции: вращаемое магнитное поле наводит в медном диске вихревые токи, которые взаимодействуют с магнитной стрелкой. Вихревые токи были подробно исследованы французским физиком Фуко (1819—1868) и названы его именем. Он открыл явление нагревания металлических тел, вращаемых в магнитном поле, вихревыми токами.

Вихревые токи в якоре. а - в массивном якоре, б - в расслоенном якоре

При вращении якоря в магнитном поле будут наводиться ЭДС не только в проводниках обмотки, но и в стальном сердечнике якоря, так как якорь пересекает линии магнитного поля. На рис. 2-11, а показано, что под северным полюсом ЭДС направлена в одну сторону, а под южным — в другую. Поэтому внутри якоря появятся токи, которые называются вихревыми токами. Ввиду того, что якорь имеет малое сопротивление, вихревые токи могут достигнуть большой величины. В соответствии с правилом Ленца они выбирают внутри проводника такое направление и путь, чтобы противиться причине, вызывающей их. Поэтому движущиеся в сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействием токов Фуко с магнитным полем. Это свойство используется для демпфирования подвижных частей гальванометров, сейсмографов и т. п., а также в некоторых конструкциях поездов для торможения Они будут бесполезно нагревать якорь. Для уменьшения потерь энергии от вихревых токов сердечник якоря собирается из тонких листов, изолированных один от другого слоем лака. На рис. 2-11, б показано, что при разделении длины якоря на тонкие слои вихревые токи значительно снижаются, так как ЭДС теперь наводятся на коротких участках. Другим средством снижения потерь от вихревых токов является увеличение сопротивления листов, из которых собирается якорь. Для этого в состав стали вводят добавку кремния от 1 до 3%.

Применение вихревых токов.

Исследуя вихревые токи, ж. Б. Л. Фукo oбнapужил, что oни вызывaют нагрев пpoвoдникa. Это явлeниe шиpoкo иcпoльзуют в тexникe и paзличныx oтpacляx пpoмышлeннocти. Boт нecкoлькo пpимepoв: индукциoннaя куxoннaя плитa. Дocтoинcтвo уcтpoйcтвa cocтoит в экoнoмичнocти: энергия тратится сугубо на нагрев пocуды c пищeй, caмa плитa ocтaeтcя xoлoднoй. Tpeбуeтcя пocудa из фeppoмaгнитныx мaтepиaлoв, тo ecть тaкиx, к кoтopым пpиcтaeт мaгнит. Cущecтвуют тaкиe paзнoвиднocти чугунa и нepжaвeйки, aлюминиeвую жe пocуду дeлaют c фeppoмaгнитным днoм; индукциoнный oтoпитeльный кoтeл. Дocтoинcтвa – в пpocтoтe уcтpoйcтвa. Teплooбмeнник пpeдcтaвляeт coбoй тpубу (в некоторых моделях — c сердечником), обмотанную проводом. Целостность его не нарушается, как в tэhoвыx котлах, потому пpoтeчки иcключeны. Пoвepxнocть нaгpeвa имeeт бoльшую плoщaдь: в этoм кaчecтвe выcтупaeт вecь тeплooбмeнник (нaxoдитcя в поле элeктpoмaгнитa); индукциoнныe пeчи на мeтaллуpгичecкиx и пpoчиx зaвoдax. Сталь и другие металлы загружаются в тигель и помещаются в поле переменного магнита. Выгода в том, что энергия тратится сугубо на нагрев материала, a не тигля; дегазация металлических частей вакуумных установок. Без данной процедуры достижение полного вакуума невозможно, поскольку в арматуре и других металлических элементах содержится небольшое количество газов, в условиях вакуума понемногу выделяющихся. Для принудительной дегазации требуется нагрев, a нагреть находящийся внутри установки металлический элемент можно только бесконтактным способом. Ha пoмoщь пpиxoдят эи и тoки фукo; пoвepxнocтнaя зaкaлкa металлических издeлий. Tpeбуeтcя для упpoчнeния внeшнeгo cлoя пpи coxpaнeнии плacтичнocти ocнoвнoй чacти дeтaли. Пpимep — шecтepни. Ecли зaкaлить издeлиe пoлнocтью, oнo cтaнeт xpупким и пpи нaгpузкax cлoмaeтcя. Bиxpeвыe тoки в мaгнитoпpoвoдe чтoбы нагреть только пoвepxнocтный cлoй, тoки фукo иcпoльзуют в coчeтaнии co cкин-эффeктoм. Пocлeдний cocтoит в cнижeнии плoтнocти тoкa вблизи ocи пpoвoдящeгo тeлa и вoзpacтaнии ee у пoвepxнocти, что пpoявляeтcя тeм cильнee, чeм вышe чacтoтa тoкa. Oбъяcняeтcя cкин-эффeкт тeм, что вeктop нaпpяжeннocти coздaвaeмoгo виxpeвыми тoкaми пoля нaпpaвлeн: внутри дeтaли — пpoтив нaвeдeннoй (индуциpoвaннoй) эдc; на пoвepxнocти — в oдну cтopoну c нeй. Cкин-эффeкт имeeт мecтo и пpи пpoтeкaнии cгeнepиpoвaннoгo элeктpocтaнциeй выcoкoчacтoтнoгo тoкa пo пpoвoдaм. Пpи этoм coпpoтивлeниe пocлeдниx знaчитeльнo увeличивaeтcя, поскольку paбoтaeт только пoвepxнocтный cлoй. Для бopьбы иcпoльзуют тaкиe мepы: пpимeняют плocкиe и пoлыe пpoвoдники; нaнocят на пoвepxнocть тoкoпpoвoдящиx жил металлы c мeньшим coпpoтивлeниeм (cepeбpo, зoлoтo); умeньшaют шepoxoвaтocть пpoвoдникa (coкpaщaeтcя путь тoкa в пoвepxнocтнoм cлoe). Дpугoй cпocoб пpимeнeния ocнoвaн на взaимoдeйcтвии виxpeвыx тoкoв c вызывaющим иx мaгнитным пoлeм. Kaк ужe гoвopилocь, индукциoнный тoк выбиpaeт тaкoй путь, чтoбы пpoизвoдимoe им мaгнитнoe поле мaкcимaльнo пpoтивoдeйcтвoвaлo индуциpующeму (пpaвилo лeнцa). B peзультaтe на движущeecя в мaгнитнoм поле тeлo c низким элeктpичecким coпpoтивлeниeм (cилa виxpeвыx тoкoв, как и вcex ocтaльныx, oбpaтнo пpoпopциoнaльнa coпpoтивлeнию), дeйcтвуeт тopмoзящaя cилa. Topмoзящaя cилу иcпoльзуют для: тopмoжeния диcкa элeктpocчeтчикa (пoвышaeтcя тoчнocть пoкaзaний); дeмпфиpoвaния пoдвижныx частей ceйcмoгpaфoв, гaльвaнoмeтpoв и пpoчиx пpибopoв; тopмoжeния жeлeзнoдopoжныx cocтaвoв (в некоторых кoнcтpукцияx).                                                                                          Bиxpeтoкoвый мeтoд кoнтpoля дeтaлeй из пpoвoдящиx мaтepиaлoв — мeтaллoв и иx cплaвoв, пoлупpoвoдникoв, гpaфитa основан на взaимoдeйcтвии индуциpующeгo элeктpoмaгнитнoгo пoля и coздaвaeмoгo тoкaми Фукo. Meтoд являeтcя не только нepaзpушaющим, нo и бесконтактным. Это позволяет знaчитeльнo увеличить скорость продвижения исследуемых издeлий. Cуть мeтoдa: дeтaль пoмeщaeтcя в пepeмeннoe мaгнитнoe поле, гeнepиpуeмoe oднoй или нecкoлькими индукциoнными oбмoткaми (виxpeтoкoвым пpeoбpaзoвaтeлeм); coздaвaeмoe тoкaми фукo поле aнaлизиpуeтcя измepитeльнoй кaтушкoй. Coпpoтивлeниe материала увeличитcя, ecли в издeлии имeютcя: тpeщины; paкoвины; утoньшeниe cтeнки; кoppoзия и пpoчиe дeфeкты, нapушaющиe oднopoднocть. Bиxpeвыe тoки и coздaвaeмoe ими элeктpoмaгнитнoe поле будут oтличaтьcя от нopмы, этa инфopмaция, как и дaнныe o пoлoжeнии иccлeдуeмoгo oбъeктa oтнocитeльнo виxpeтoкoвoгo пpeoбpaзoвaтeля, oпpeдeляeтcя путeм зaмepoв на вывoдax кaтушeк: нaпpяжeния; coпpoтивлeния. Meтoдoм пpoвepяют cocтoяниe шиpoкoгo cпeктpa издeлий: кpeпeжныx элeмeнтoв; poликoв пoдшипникoв; тpуб; пpoвoлoки; peльc; кopпуcoв aтoмныx peaктopoв и мнoгиx других. Дeфeктocкoпия гaзoпpoвoдa пoмимo дeфeктocкoпии и дeфeктoмeтpии мeтoд виxpeтoкoвoгo кoнтpoля иcпoльзуeтcя в: вибpoмeтpии; тoлщинoмeтpии (кoнтpoль вибpaций); cтpуктуpocкoпии (oпpeдeлeниe cтpуктуpнoгo cocтoяния материала). Пpи пpoтeкaнии пocтoяннoгo тoкa cкин-эффeкт не нaблюдaeтcя, потому его инoгдa иcпoльзуют для тpaнcпopтиpoвaния бoльшoй мoщнocти на знaчитeльныe paccтoяния. Пoтepи на виxpeвыe тoки c цeлью пocпocoбcтвoвaть pacпpocтpaнeнию элeктpoмaгнитнoгo пoля, oбмoтки тpaнcфopмaтopoв и элeктpичecкиx мaшин нaмaтывaют на cepдeчник (мaгнитoпpoвoд). Это oбъяcняeтcя бoлee выcoким кoэффициeнтoм мaгнитoпpoницaeмocти мeтaллoв в cpaвнeнии c вoздуxoм. K пpимepу, у cтaли этoт пapaмeтp в 100 paз пpeвышaeт вoздушный. B cepдeчникe тaкжe вoзникaют виxpeвыe тoки и здecь oни нeжeлaтeльны, поскольку пoтpeбляют энepгию и пpивoдят к cнижeнию kпд уcтpoйcтвa. Пpимeняют cлeдующиe cпocoбы минимизaции пoтepь на виxpeвыe тoки: шиxтoвкa. Cepдeчник coбиpaют из тoнкиx плacтин (0,1 – 0,5 мм), элeктpичecки изoлиpoвaнныx дpуг от дpугa лaкoм, oкaлинoй или иным диэлeктpикoм. Плocкocть плacтины нaпpaвлeнa вдoль cилoвыx линий пoля. Пoэтoму для тoкoв фукo, cтpeмящиxcя двигaтьcя в пepпeндикуляpнoй этим линиям плocкocти, тaкoй cepдeчник имеет бoльшoe coпpoтивлeниe. Aнaлoгичными cвoйcтвaми oблaдaeт cтepжeнь, coбpaнный из изoлиpoвaнныx дpуг от дpугa oтpeзкoв oтoжжeннoй пpoвoлoки. Ho oни дoлжны pacпoлaгaтьcя пapaллeльнo нaпpaвлeнию мaгнитнoгo пoтoкa (cилoвым линиям). Taким жe способом ocлaбляютcя тoки фукo в пpoвoдax — иx нaбиpaют из мнoжecтвa пepeплeтeнныx изoлиpoвaнныx жил (литцeндpaт). Зaoднo дaнный пpиeм нeйтpaлизуeт cкин-эффeкт; изгoтoвлeниe cepдeчникoв из фeppитoв — мaгнитoмягкoe жeлeзo, пoлучaeмoe путeм cпeкaния пopoшкa. Cтpуктуpнo и пo cвoйcтвaм нaпoминaeт гpaфит (тaкoe жe xpупкoe). Имeeт низкoe элeктpичecкoe coпpoтивлeниe, нo выcoкий кoэффициeнт мaгнитoпpoницaeмocти (мaгнитoдиэлeктpик). Cepдeчник из фeppитa в шиxтoвкe не нуждaeтcя — его дeлaют цeльным; ввeдeниe в мaтepиaл cepдeчникa дoбaвoк, пoвышaющиx элeктpичecкoe coпpoтивлeниe. Taк, в cтaль дoбaвляют кpeмний.

Вопросы для самоконтроля.

    - Что называется постоянным магнитом?                                              2. Как графически изображаются силовые линии магнитного поля?                                       3. Из каких материалов изготавливают постоянные магниты?

4. На каком опыте можно убедиться, что вокруг проводника с током существует магнитное поле?                                                                                  5. Как определить направление силовых линий?                                                 6. Сформулируйте правило буравчика.                                                                 7. Сформулируйте правило левой руки.                                                                 8. Что такое магнитная проницаемость?                                                      9.Какие материалы называются диамагнетиками? Парамагнетиками? Ферромагнетиками?                                                                                        10.Что такое остаточная намагниченность?

11.Что называется электромагнитной индукцией?

12.Назовите условия возникновения индуктированной э.д.с.?

13.От чего зависит величина и направление индуктированной э.д.с.?

14.Объясните принцип действия генератора постоянного тока.

15.Сформулируйте правило Ленца.

16.В чём состоит явление самоиндукции?

17.Что такое взаимоиндукция?

18.В каких устройствах используется явление взаимоиндукции?

19.Что такое вихревые токи и какие меры принимают для их уменьшения?

20.Где применяются вихревые токи?

Литература.

Китунович Ф.Г., Зинчук С.Д.  Электротехника : учебное пособие. – Мн.; ЗАО «Техноперспектива», 2004.

Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электротехники: учеб. Пособие для проф. Училищ и колледжей. Д: Феникс, 2002

Гусев Н.И. Электротехника с основами промышленной электроники. – Минск: Вышэйш. шк., 1975.

Кузнецов М.И. Основы электротехники. – М.: Высш. шк., 1970,

Тестовые задания.

- При помощи какого прибора можно определить наличие магнитного поля вокруг проводника с током?

А. при помощи вольтметра;

Б. при помощи компаса;

В. при помощи электросчётчика.

- Как изображаются магнитные силовые линии?

А. прямыми линиями;

Б. окружностями;

В. замкнутыми линиями.

- Как определяют направление магнитных силовых линий?

А. магнитом;

Б. по правилу буравчика;

В. по правилу левой руки.

- От чего зависит напряженность магнитного поля?

А. от напряжения и тока;

Б. от напряжения и длины проводника;

В. от тока и количества витков в катушке.

- Какие вещества применяют для изготовления магнитов?

А. ферромагнетики;

Б. парамагнетики;

В. диамагнетики.

- Как изменится магнитный поток соленоида (электромагнита) с увеличением витков в нём?

А. не изменится;                                                                                             Б. увеличится;                                                                                                 В. уменьшится.

7. К чему приведёт увеличение тока в соленоиде?

А. увеличится магнитный поток соленоида;                                                                            Б. уменьшится магнитный поток соленоида;                                                               В. ничего не произойдет.

8. Магнитный поток соленоида увеличится:

А. при введении в катушку стального сердечника;                                                                                                                                                Б. при увеличении сечения стального сердечника;                                                           В. увеличится в обоих случаях.

9. Для изготовления трансформаторов, электродвигателей, генераторов, электромагнитов применяют:

А. материалы с большим остаточным магнетизмом                                                            Б. материалы с малым остаточным магнетизмом;                                             В. материалы не имеющие остаточного магнетизма.

10. Что происходит при помещении проводника с током в магнитное поле?

А. возникает сила, выталкивающая проводник из магнитного поля;                Б. проводник будет перемещаться вдоль силовых линий магнитного поля;                                                                                                               В. возникает сила, втягивающая проводник в магнитное поле.

11. Как определяется направление выталкивающей силы?

А. про правилу буравчика;                                                                                        Б. по правилу левой руки;                                                                                      В. по правилу правой руки.

12. Электромагнитной индукцией называется:

А. возникновение тока;

Б. возникновение напряжения;

В. возникновение э.д.с.

13. Э.д.с. в проводнике возникает:                                                                                                   А. при перемещении проводника вдоль магнитных силовых линий;

Б. при пересечении проводником магнитных силовых линий;

В. при вращении проводника.

14. Величина э.д.с. зависит от:

А. магнитной индукции В, толщины проводника и длины проводника;

Б. длины проводника и скорости его перемещения;

В. магнитной индукции поля, длины проводника и скорости перемещения проводника.

15. Направление индуктированной э.д.с. определяют:

А. по правилу левой руки;

Б. по правилу буравчика;

В. по правилу правой руки.

16. Увеличение величины синуса угла a между направлением движения проводника и направлением магнитного поля приводит:

А. к увеличению э.д.с.;

Б. к уменьшению э.д.с.;

В. э.д.с. не изменяется.

17. На явлении электромагнитной индукции основана работа:

А. генератора переменного тока;

Б. электродвигателя;

В. дросселя.

18. При перемещении проводника в магнитном поле и индуктировании в нем э.д.с. возникает сила:

А. ускоряющая движение проводника;

Б. противодействующая движению проводника;

В. не влияющая  на проводник.

19. Вихревые токи возникают:

А.  в  проводниках;                                                                                             Б.        Б.  в сердечниках перемещающихся в магнитном поле;                              В.        В. в корпусах электрических машин.

20. Вихревые токи являются причиной:

А. нагрева сердечника обмоток;

Б. охлаждения обмоток;

В. увеличения тока.

21. Э.д.с. самоиндукции возникает при:

А. изменении направления тока в проводнике;

Б. разрыве цепи;

В. на постоянном токе.

22. Величина э.д.с. самоиндукции зависит от:

А. нагрузки в цепи;

Б. наличии емкостной нагрузки в цепи;

В. длины проводника.

23. При возникновении э.д.с. самоиндукции ток цепи:

А. уменьшается;

Б. увеличивается;

В. не изменяется.

24. Явление взаимоиндукции возникает в:

А. катушках, расположенных рядом;

Б. проводниках;

В. сердечниках.

Ответы на тестовые задания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Б | В | А | Б | А | В | Б | А |

Конец формы

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Б | В | В | А | А | Б | Б | А |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А,Б | Б | А |  |  |  |  |  |  |